# Опросный лист для проведения внутреннего аудита

№ ___________ от ____________________

- Дата проведения настоящего внутреннего аудита: ХХ.ХХ.ХХХХ.

- Состав аудиторской группы для проведения настоящего внутреннего аудита:

Руководитель аудиторской группы:

Должность	ФИО

Члены комиссии:

Должность	ФИО

Должность	ФИО

# Область аудита: проверка знаний персонала.

# Методы проведения настоящего внутреннего аудита: _____________________________________

# Критерии настоящего внутреннего аудита: данный опросный лист предназначен для проведения внутреннего аудита по определению квалификации персонала на знание ГОСТ Р 58144-2018 «Вод дистиллированная. Технические условия» п. 8.14 и п. 8.15.

# Адрес проведения настоящего внутреннего аудита: _______________________________________

# I. Вопросы к персоналу

- Что является сущностью метода определения pH воды по п. 8.14 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - Окисление органических веществ;

- Б - Измерение потенциала элемента из индикаторного и сравнительного электродов;

- В - Окисление соединений углерода;

- Г - Измерение электрического сопротивления.

- Какой прибор используется для определения pH воды по п. 8.14 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - Кондуктометр;

- Б - pH-метр или иономер (рХ-метр) с электродами;

- В - Анализатор углерода;

- Г - Цилиндр мерный.

- Какая погрешность измерений pH-метра допускается по п. 8.14 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - Не более ±0,5 ед. pH;

- Б - Не более ±0,1 ед. pH;

- В - Не более ±20 %;

- Г - Не более ±1 ед. pH.

- Какие условия проведения измерений pH указаны в п. 8.14 ГОСТ Р 58144-2018 (выберите все верные) ?

- А - Температура окружающего воздуха от 15 °С до 30 °С;

- Б - Относительная влажность воздуха не более 80 %;

- В - Температура анализируемой воды от 18 °С до 25 °С;

- Г - Напряжение питающей сети от 110 до 240 В или автономное питание.

- Как проводится подготовка прибора для определения pH по п. 8.14 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - Градуировка по буферным растворам со значением pH 4,01 и 6,86;

- Б - Градуировка по дистиллированной воде;

- В - Без градуировки;

- Г - Градуировка по раствору серной кислоты.

- Как проводится измерение pH воды по п. 8.14 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - Отобранную пробу наливают в стакан, помещают электроды, выдерживают 1-2 мин с перемешиванием;

- Б - Пробу нагревают до кипения;

- В - Пробу наливают в кондуктометрическую ячейку;

- Г - Пробу отстаивают 30 мин.

- Как оформляются результаты определения pH по п. 8.14 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - В протоколе по ГОСТ ИСО/МЭК 17025 или в другой форме;

- Б - Только в журнале;

- В - Без оформления;

- Г - В акте комиссии.

- Что является сущностью метода определения удельной электрической проводимости по п. 8.15 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - Измерение потенциала электродов;

- Б - Измерение электрической проводимости или сопротивления с преобразованием в удельную проводимость;

- В - Окисление веществ марганцовокислым калием;

- Г - Определение массовой концентрации ионов.

- Какой прибор используется для определения удельной электрической проводимости по п. 8.15 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - pH-метр;

- Б - Кондуктометр с кондуктометрической ячейкой или погружным датчиком;

- В - Шкаф сушильный;

- Г - Анализатор углерода.

- Какая нижняя граница диапазона измерений кондуктометра по п. 8.15?

- А - От 3,0×10-4 См/м;

- Б - От 5,0 ед. pH;

- В - От 0,5 мг/дм³;

- Г - От 0,1 МОм·см.

- Какие условия проведения измерений удельной проводимости указаны в п. 8.15 ГОСТ Р 58144-2018 (выберите все верные)?

- А - Температура окружающего воздуха от 15 °С до 30 °С;

- Б - Относительная влажность воздуха не более 80 %;

- В - Температура анализируемой воды от 18 °С до 25 °С;

- Г - Приведенная температура (20 ±1) °С или (25 ±1) °С.

- Как проводится подготовка кондуктометра по п. 8.15 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - Градуировка по буферным растворам pH;

- Б - Контроль по ГОСТ 22171-90 с использованием контрольных растворов;

- В - Без контроля;

- Г - Нагрев прибора до 100 °С.

- Как проводится измерение удельной электрической проводимости по п. 8.15 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - Пробу наливают в ячейку или стакан, погружают датчик, считывают показания;

- Б - Пробу кипятят с добавлением кислоты;

- В - Пробу отстаивают и измеряют pH;

- Г - Пробу нагревают до 50 °С.

- Как вычисляется удельная электрическая проводимость, если установка имеет индикатор удельного электрического сопротивления?

- А - Умножением на 10;

- Б - Делением 1 на значение удельного электрического сопротивления (1 мкСм/см = 1 МОм·см);

- В - Добавлением 0,1;

- Г - Без вычисления.

- Как оформляются результаты определения удельной электрической проводимости по п. 8.15 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - В протоколе по ГОСТ ИСО/МЭК 17025 или в другой форме;

- Б - Только в паспорте;

- В - Без оформления;

- Г - В отчете о монтаже.

- Какие вспомогательные средства указаны для обоих методов (п. 8.14 и 8.15 ГОСТ Р 58144-2018)?

- А - Цилиндры, шкаф сушильный, пипетки, колбы, стаканы;

- Б - Только электроды;

- В - Только датчик проводимости;

- Г - Только кислота серная.

- Как отбираются пробы для обоих методов (п. 8.14 и 8.15 ГОСТ Р 58144-2018)?

- А - По разделу 6 стандарта (слив из крана или налив из упаковки);

- Б - Только из упаковки;

- В - С нагревом;

- Г - Без отбора.

- Как рассчитывается абсолютная погрешность результатов для п. 8.14 и 8.15 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - X ± 0,015, где X — результат, δ — относительная погрешность;

- Б - X × 10;

- В - Без расчета;

- Г - δ / X.

- Какие общие требования к оформлению результатов для п. 8.14 и 8.15 ГОСТ Р 58144-2018?

- А - В протоколе по ГОСТ ИСО/МЭК 17025 или внутренних документах;

- Б - Только визуально;

- В - В журнале эксплуатации;

- Г - Без требований.

- Какие температуры анализируемой воды указаны для методов в п. 8.14 и 8.15 (выберите все верные)?

- А - От 18 °С до 25 °С для проводимости;

- Б - От 15 °С до 30 °С для pH;

- В - От 20 °С до 25 °С для обоих;

- Г - Приведенная температура 20 °С или 25 °С для проводимости.

ФИО проверяемого сотрудника: ____________	Подпись: ___________________	Дата:_____________ ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ________ 	Подпись: __________	Дата:____________