| № | Показатель | Норматив | Откуда норматив | Периодичность | Точка отбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах | ≤ 2 баллов | СанПиН 1.2.3685-21, табл. 3.1 | Регулярно |  |
| 2 | Привкус | ≤ 2 баллов | табл. 3.1 | Регулярно |  |
| 3 | Цветность | ≤ 20° | табл. 3.1 | Регулярно |  |
| 4 | Мутность | ≤ 2,6 ЕМФ (либо 1,5 мг/дм³ по каолину) | табл. 3.1 | Регулярно |  |
| Обобщённые физико-химические показатели |  |  |  |  |  |
| 5 | Водородный показатель, pH | 6,0–9,0 | табл. 3.3 | Регулярно |  |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток) | ≤ 1000 мг/дм³ | табл. 3.3 | Регулярно |  |
| 7 | Общая жёсткость | ≤ 7,0 мг-экв/дм³ | табл. 3.3 | Регулярно |  |
| 8 | Перманганатная окисляемость | ≤ 5,0 мг/дм³ | табл. 3.3 | Регулярно |  |
| 9 | Нефтепродукты, суммарно | ≤ 0,1 мг/дм³ | табл. 3.3 | Первично, затем по результатам |  |
| 10 | АПАВ, суммарно | ≤ 0,5 мг/дм³ | табл. 3.3 | Первично, затем по результатам |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 11 | Общее микробное число при 37 °C | ≤ 50 КОЕ/см³ | табл. 3.5 | Регулярно |  |
| 12 | Обобщённые колиформные бактерии | отсутствие в 100 см³ | табл. 3.5 | Регулярно |  |
| 13 | Escherichia coli | отсутствие в 100 см³ | табл. 3.5 | Регулярно |  |
| 14 | Энтерококки | отсутствие в 100 см³ | табл. 3.5 | Регулярно |  |
| 15 | Колифаги | отсутствие в 100 см³ | табл. 3.5 | Регулярно |  |
| 16 | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | отсутствие в 50 дм³ | табл. 3.5 | Первично, затем по результатам |  |
| 17 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | отсутствие в 20 см³ | табл. 3.5 | Первично, затем по результатам |  |
| Основные неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| 18 | Железо, суммарно | ≤ 0,3 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 19 | Марганец, суммарно | ≤ 0,1 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 20 | Медь, суммарно | ≤ 1,0 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 21 | Цинк, суммарно | ≤ 5,0 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 22 | Свинец, суммарно | ≤ 0,01 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 23 | Мышьяк, суммарно | ≤ 0,01 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 24 | Молибден, суммарно | ≤ 0,07 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 25 | Алюминий, суммарно | ≤ 0,2 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| Азотсодержащие соединения и соли |  |  |  |  |  |
| 26 | Нитраты, NO₃⁻ | ≤ 45 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 27 | Нитриты, NO₂⁻ | ≤ 3,0 мг/дм³ | табл. 3.13 | Первично, затем по результатам |  |
| 28 | Хлориды, Cl⁻ | ≤ 350 мг/дм³ | табл. 3.13 | Регулярно |  |
| 29 | Сульфаты, SO₄²⁻ | ≤ 500 мг/дм³ | табл. 3.13 | Регулярно |  |